DHCP & FHRP

Präsentationsskript — Sprecherverteilung

Gruppe 4  ·  E2FI1  ·  GTS Offenburg  ·  2025/26

| Teilnehmer | Thema | Folien | Zeit |
| --- | --- | --- | --- |
| Teilnehmer 1 | Einführung + DHCP Grundlagen | 1 – 6 | ~5 Min. |
| Teilnehmer 2 | DHCPv6 + FHRP Theorie | 7 – 11 | ~5 Min. |
| Teilnehmer 3 | Praxis + Fazit | 12 – 14 | ~4 Min. |

Teilnehmer 1 Teilnehmer 1 Folien 1 – 6 · ca. 5 Minuten

THEMA: Einführung in das Projekt + DHCP Grundlagen

| Folie 1 | Titelfolie |
| --- | --- |

Guten Tag, wir sind Gruppe 4 aus der Klasse E2FI1. Unser Thema heute ist DHCP und FHRP — zwei Protokolle, die in modernen Netzwerken für automatische IP-Vergabe und Ausfallsicherheit sorgen.

Ich beginne mit einer kurzen Einführung und dem Thema DHCP. Anschließend übernimmt Teilnehmer 2 mit DHCPv6 und FHRP, und Teilnehmer 3 schließt mit der praktischen Umsetzung ab.

| Folie 2 | Projektübersicht |
| --- | --- |

Unsere Präsentation ist in vier Bereiche aufgeteilt: Erstens automatische IP-Konfiguration mit DHCP, zweitens Gateway-Redundanz mit FHRP, drittens sichere und skalierbare Netzwerke, und viertens die praktische Umsetzung in Packet Tracer.

| Folie 3 | Problemstellung & Ziele |
| --- | --- |

Warum brauchen wir diese Protokolle überhaupt? Ohne DHCP müsste jedes Gerät im Netzwerk manuell konfiguriert werden — das ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Stellen Sie sich vor, Sie haben 50 PCs, Drucker und Telefone, wie hier bei VINO VOLUPTATEM. Jede manuelle IP-Vergabe ist ein Risiko für Konflikte.

Und ohne FHRP gibt es einen einzigen Router als Gateway. Fällt dieser aus, ist das gesamte Netzwerk offline. DHCP und FHRP lösen genau diese beiden Probleme.

| Folie 4 | Was ist DHCP? |
| --- | --- |

DHCP steht für Dynamic Host Configuration Protocol. Es ist ein Netzwerkprotokoll, das Geräten automatisch alle nötigen Netzwerkparameter zuweist: IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und DNS-Server.

Es funktioniert nach dem Client-Server-Modell über UDP — Port 67 für den Server, Port 68 für den Client. Der Standard ist in RFC 2131 für IPv4 definiert.

| Folie 5 | Der DORA-Prozess |
| --- | --- |

Der DHCP-Ablauf folgt immer dem sogenannten DORA-Prozess — vier Schritte:

Discover: Das Gerät hat noch keine IP-Adresse und sendet einen Broadcast ins Netzwerk: 'Gibt es hier einen DHCP-Server?'

Offer: Der Server antwortet: 'Ja, ich biete dir die Adresse 192.168.1.55 für 24 Stunden an.'

Request: Der Client bestätigt per Broadcast: 'Ich nehme dieses Angebot.' — Broadcast, damit andere Server wissen, dass das Angebot angenommen wurde.

Acknowledge: Der Server bestätigt endgültig: 'Die Adresse gehört dir für 24 Stunden.' Ab jetzt ist das Gerät konfiguriert.

| Folie 6 | DHCPv4 — Wichtige Funktionen |
| --- | --- |

DHCPv4 bietet noch weitere wichtige Funktionen: Über einen Adresspool verwaltet der Server einen Bereich von IP-Adressen und vergibt sie mit definierter Lease Time — also Mietdauer.

Mit Reservierungen können bestimmten Geräten, zum Beispiel Servern oder Druckern, immer dieselbe IP-Adresse zugewiesen werden — basierend auf ihrer MAC-Adresse.

Und der DHCP Relay Agent leitet Anfragen über Subnetzgrenzen weiter, wenn sich Server und Client in verschiedenen Netzwerksegmenten befinden.

▶  Übergabe an Teilnehmer 2

Teilnehmer 2 Teilnehmer 2 Folien 7 – 11 · ca. 5 Minuten

THEMA: DHCPv6 + FHRP Theorie

| Folie 7 | DHCPv6 |
| --- | --- |

Ich übernehme jetzt mit dem Thema DHCPv6 — der IPv6-Version des Protokolls.

DHCPv6 funktioniert grundsätzlich ähnlich wie DHCPv4, hat aber einen wichtigen Unterschied: Es vergibt nur IP-Adresse und DNS-Server. Das Standard-Gateway wird nicht per DHCP, sondern über sogenannte Router Advertisements verteilt — das ist Teil des SLAAC-Mechanismus.

Außerdem verwendet DHCPv6 Multicast statt Broadcast und andere Ports: 546 für den Client, 547 für den Server.

| Folie 8 | DHCPv4 vs. DHCPv6 — Vergleich |
| --- | --- |

Hier sehen Sie die wichtigsten Unterschiede im direkten Vergleich. IPv4 nutzt 32-Bit-Adressen, IPv6 nutzt 128-Bit-Adressen — deutlich mehr Adressraum.

DHCPv4 kommuniziert per Broadcast, DHCPv6 per Multicast — effizienter, weil nicht alle Geräte im Netzwerk mithören müssen.

Und DHCPv6 unterstützt zwei Betriebsmodi: Stateful, wo der Server die Adressen verwaltet wie bei DHCPv4, und Stateless, wo der Client seine Adresse selbst generiert per SLAAC und DHCPv6 nur noch DNS liefert.

| Folie 9 | Was ist FHRP? |
| --- | --- |

Kommen wir zum zweiten großen Thema: FHRP — First Hop Redundancy Protocol.

Das Problem: Alle Geräte im Netzwerk haben einen einzigen Router als Standard-Gateway konfiguriert. Fällt dieser Router aus, ist das Netzwerk tot — klassischer Single Point of Failure.

FHRP löst das, indem mehrere Router gemeinsam eine virtuelle IP-Adresse und eine virtuelle MAC-Adresse verwenden. Die Clients merken davon nichts — sie kommunizieren immer mit derselben IP. Intern ist ein Router aktiv, der andere wartet im Standby.

Fällt der aktive Router aus, übernimmt der Standby-Router automatisch in wenigen Sekunden — ohne manuelle Eingriffe.

| Folie 10 | FHRP Funktionsweise |
| --- | --- |

Genauer betrachtet: Die Clients senden ihren Traffic an die virtuelle IP als Gateway. Der aktive Router beantwortet ARP-Anfragen für diese virtuelle IP.

Der Standby-Router überwacht den aktiven ständig über sogenannte Hello-Pakete — kurze Signale, die sagen 'Ich bin noch am Leben.' Kommen diese Pakete aus, wird der Standby automatisch zum neuen aktiven Router.

Das Ganze passiert in Sekunden, und die Clients bemerken höchstens einen kurzen Verbindungsunterbruch.

| Folie 11 | FHRP Protokolle — HSRP, VRRP, GLBP |
| --- | --- |

Es gibt drei konkrete Protokolle, die FHRP implementieren:

HSRP — Hot Standby Router Protocol: Cisco-proprietär. Weit verbreitet in Cisco-Netzwerken, einfach zu konfigurieren. Rollen: Active und Standby. Nur ein Router leitet Traffic weiter.

VRRP — Virtual Router Redundancy Protocol: Offener Standard, RFC 5798. Herstellerunabhängig — funktioniert mit Cisco, Juniper, HP und anderen. Rollen: Master und Backup. Sehr ähnlich zu HSRP.

GLBP — Gateway Load Balancing Protocol: Wieder Cisco-proprietär, aber mit einem wichtigen Extra: Beide Router sind gleichzeitig aktiv und verteilen den Traffic untereinander. Das nennt sich Load Balancing. Komplexer als die anderen beiden, aber effizienter.

▶  Übergabe an Teilnehmer 3

Teilnehmer 3 Teilnehmer 3 Folien 12 – 14 · ca. 4 Minuten

THEMA: Praxis in Packet Tracer + Fazit

| Folie 12 | DHCP + FHRP im Unternehmensnetzwerk |
| --- | --- |

Ich zeige jetzt, wie DHCP und FHRP zusammen im Unternehmensnetzwerk funktionieren.

DHCP und FHRP ergänzen sich perfekt: DHCP übernimmt die automatische IP-Konfiguration aller Geräte — der Client fragt beim Einschalten seinen DHCP-Server. Dieser DHCP-Server vergibt als Gateway die virtuelle IP, die durch FHRP abgesichert ist.

Fällt der aktive Router aus, übernimmt der Standby — und das Gateway bleibt erreichbar. Die Geräte bemerken nichts, weil die virtuelle IP unverändert bleibt.

| Folie 13 | Praktische Umsetzung — Packet Tracer |
| --- | --- |

In Packet Tracer haben wir das Netzwerk von VINO VOLUPTATEM nachgebaut und konfiguriert. Die Umsetzung läuft in drei Schritten:

Schritt 1 — DHCP-Konfiguration: Wir definieren einen IP-Pool mit dem Adressbereich, konfigurieren Gateway und DNS-Server, und legen die Lease Time fest.

Schritt 2 — FHRP-Konfiguration: Wir legen die virtuelle IP fest, die die Clients als Gateway nutzen, und setzen die Priority — der Router mit höherer Priority wird zum aktiven Router.

Schritt 3 — Failover-Test: Wir deaktivieren den aktiven Router und prüfen, ob der Standby-Router automatisch übernimmt. Die Ping-Kontinuität zeigt, ob der Failover funktioniert hat.

| Folie 14 | Fazit |
| --- | --- |

Als Zusammenfassung: DHCP automatisiert die IP-Konfiguration — kein manuelles Eingreifen mehr nötig, egal wie viele Geräte im Netzwerk sind.

FHRP eliminiert den Single Point of Failure am Gateway. Zwei Router, eine virtuelle IP, automatischer Failover.

Zusammen bilden diese beiden Protokolle die Basis für hochverfügbare, skalierbare Unternehmensnetzwerke — Standard in der modernen IT.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen jetzt für Fragen zur Verfügung.