Dokumentation Projekt 2026 E2FI1

Packet-Tracer-Aufgabe – Gruppe 4

1. Aufgabenverteilung

Zu Beginn wurde innerhalb der Gruppe besprochen, wer welchen Teil des Projekts übernimmt.
Ich übernehme den praktischen Teil mit Cisco Packet Tracer. Dabei geht es um die Konfiguration des vorgegebenen Netzwerks der Gruppe 4.

Ziel meiner Aufgabe ist es, das Netzwerk so zu konfigurieren, dass alle geforderten VLANs, IP-Adressen, Trunk-Verbindungen, Access-Ports, DHCP, WLAN, IPv6 sowie die Verbindungstests funktionieren.

2. Verwendete VLANs

Für Gruppe 4 mussten folgende VLANs eingerichtet werden:

| Bereich | VLAN-Name | VLAN-ID |
| --- | --- | --- |
| Mitarbeiter | mitarbeiter | 41 |
| Verkaufsräume | verkauf | 42 |
| Lagerräume | lager | 43 |
| Administration | admin | 49 |

Die VLAN-ID ergibt sich aus der Gruppennummer und der jeweiligen VLAN-Nummer.

Beispiel:

Gruppe 4 + Mitarbeiter-VLAN 1 = VLAN 41
Gruppe 4 + Verkaufsräume-VLAN 2 = VLAN 42
Gruppe 4 + Lagerräume-VLAN 3 = VLAN 43
Gruppe 4 + Administration-VLAN 9 = VLAN 49

3. VLANs auf allen Switches anlegen

Die VLANs wurden auf allen Switches angelegt:

- Adm-SW

- AE-SW

- LA-SW

- LG-SW

- BM-SW

Dazu wurde auf jedem Switch die CLI geöffnet. Danach wurde zuerst in den privilegierten Modus gewechselt:

enable

Anschließend wurde der Konfigurationsmodus geöffnet:

configure terminal

Danach wurden die VLANs angelegt:

vlan 41

name mitarbeiter

vlan 42

name verkauf

vlan 43

name lager

vlan 49

name admin

Die Groß- und Kleinschreibung ist wichtig, da die Bewertung laut Aufgabenstellung darauf achtet. Deshalb wurden die VLAN-Namen exakt klein geschrieben.

Zur Kontrolle wurde verwendet:

show vlan brief

Dort mussten die VLANs 41, 42, 43 und 49 sichtbar sein.

4. Konfiguration Adm-SW

Der zentrale Switch Adm-SW verbindet die anderen Switches, die Server, den Router und die administrativen Geräte.

Zuerst wurde der Hostname gesetzt:

enable

configure terminal

hostname Adm-SW

4.1 Trunk-Ports auf Adm-SW

Die folgenden Ports wurden als Trunk-Ports konfiguriert:

| Port | Verbindung | Erlaubte VLANs |
| --- | --- | --- |
| Fa0/1 | AE-SW | 41,49 |
| Fa0/2 | LA-SW | 41,42,49 |
| Fa0/3 | LG-SW | 43,49 |
| Fa0/4 | BM-SW | 41,49 |
| G0/1 | Adm-R1 | 41,42,43,49 |

Konfiguration:

interface fa0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 41,49

interface fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 41,42,49

interface fa0/3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 43,49

interface fa0/4

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 41,49

interface g0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 41,42,43,49

Zur Kontrolle wurde verwendet:

show interfaces trunk

4.2 Access-Ports auf Adm-SW

Die normalen Endgeräteports wurden als Access-Ports konfiguriert.

| Gerät | Port | VLAN |
| --- | --- | --- |
| Adm01 | Fa0/11 | 49 |
| Adm02 | Fa0/12 | 49 |
| Adm-Printer | Fa0/21 | 49 |
| Adm-S1 | Fa0/23 | 49 |
| Adm-S2 | Fa0/24 | 41 |

Konfiguration:

interface fa0/11

switchport mode access

switchport access vlan 49

interface fa0/12

switchport mode access

switchport access vlan 49

interface fa0/21

switchport mode access

switchport access vlan 49

interface fa0/23

switchport mode access

switchport access vlan 49

interface fa0/24

switchport mode access

switchport access vlan 41

4.3 Management-IP Adm-SW

Der Adm-SW bekam eine Management-IP im Admin-VLAN 49:

interface vlan 49

ip address 10.4.49.100 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip default-gateway 10.4.49.254

Zur Kontrolle:

show ip interface brief

Erwartetes Ergebnis:

Vlan49  10.4.49.100  up  up

4.4 Nicht benutzte Ports deaktivieren

Nicht verwendete Ports wurden heruntergefahren:

interface range fa0/5-10

shutdown

interface range fa0/13-20

shutdown

interface fa0/22

shutdown

Zum Schluss wurde gespeichert:

end

write memory

5. Konfiguration AE-SW

Der AE-SW gehört zum Bereich Auftragseingang Online-Handel.

Hostname:

enable

configure terminal

hostname AE-SW

5.1 Access-Ports

| Gerät | Port | VLAN |
| --- | --- | --- |
| AE01 | Fa0/1 | 41 |
| AE02 | Fa0/2 | 41 |
| AE03 | Fa0/3 | 41 |
| AE-Printer | Fa0/23 | 41 |

Konfiguration:

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 41

interface fa0/2

switchport mode access

switchport access vlan 41

interface fa0/3

switchport mode access

switchport access vlan 41

interface fa0/23

switchport mode access

switchport access vlan 41

5.2 Trunk-Port

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 41,49

5.3 Management-IP

interface vlan 49

ip address 10.4.49.101 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip default-gateway 10.4.49.254

5.4 Nicht benutzte Ports deaktivieren

interface range fa0/4-22

shutdown

interface range g0/1-2

shutdown

Speichern:

end

write memory

6. Konfiguration LA-SW

Der LA-SW gehört zum Bereich Laden und Verkaufsräume.

Hostname:

enable

configure terminal

hostname LA-SW

6.1 Access-Ports Verkauf

| Gerät | Port | VLAN |
| --- | --- | --- |
| LA11 | Fa0/1 | 42 |
| LA12 | Fa0/2 | 42 |
| LA21 | Fa0/3 | 42 |
| LA22 | Fa0/4 | 42 |
| LA31 | Fa0/5 | 42 |
| LA32 | Fa0/6 | 42 |

Konfiguration:

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 42

interface fa0/2

switchport mode access

switchport access vlan 42

interface fa0/3

switchport mode access

switchport access vlan 42

interface fa0/4

switchport mode access

switchport access vlan 42

interface fa0/5

switchport mode access

switchport access vlan 42

interface fa0/6

switchport mode access

switchport access vlan 42

6.2 MA01 im Mitarbeiter-VLAN

MA01 gehört nicht zum Verkaufs-VLAN, sondern zum Mitarbeiter-VLAN:

interface fa0/23

switchport mode access

switchport access vlan 41

6.3 Trunk-Port

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 41,42,49

6.4 Management-IP

interface vlan 49

ip address 10.4.49.102 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip default-gateway 10.4.49.254

6.5 Nicht benutzte Ports

interface range fa0/7-22

shutdown

interface range g0/1-2

shutdown

Speichern:

end

write memory

7. Konfiguration LG-SW

Der LG-SW gehört zum Lagerbereich.

Hostname:

enable

configure terminal

hostname LG-SW

7.1 Access-Ports

| Gerät | Port | VLAN |
| --- | --- | --- |
| LG01 | Fa0/1 | 43 |
| LG02 | Fa0/2 | 43 |
| LG-AP | Fa0/23 | 43 |

Konfiguration:

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 43

interface fa0/2

switchport mode access

switchport access vlan 43

interface fa0/23

switchport mode access

switchport access vlan 43

7.2 Trunk-Port

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 43,49

7.3 Management-IP

interface vlan 49

ip address 10.4.49.103 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip default-gateway 10.4.49.254

7.4 Nicht benutzte Ports

interface range fa0/3-22

shutdown

interface range g0/1-2

shutdown

Speichern:

end

write memory

8. Konfiguration BM-SW

Der BM-SW gehört zu den Mitarbeiterbüros Vertrieb.

Hostname:

enable

configure terminal

hostname BM-SW

8.1 Mitarbeiter-Ports

Laut Aufgabenstellung sollen die Ports Fa0/1 bis Fa0/20 so konfiguriert werden, als wären dort Mitarbeiter-PCs angeschlossen.

interface range fa0/1-20

switchport mode access

switchport access vlan 41

8.2 Drucker

interface fa0/23

switchport mode access

switchport access vlan 41

8.3 Trunk-Port

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 41,49

8.4 Management-IP

interface vlan 49

ip address 10.4.49.104 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip default-gateway 10.4.49.254

8.5 Nicht benutzte Ports

interface range fa0/21-22

shutdown

interface range g0/1-2

shutdown

Speichern:

end

write memory

9. Router-on-a-Stick auf Adm-R1

Der Router Adm-R1 wurde für das Inter-VLAN-Routing konfiguriert. Dazu wurde das physische Interface GigabitEthernet0/0 aktiviert und mehrere Subinterfaces angelegt.

Hostname:

enable

configure terminal

hostname Adm-R1

Physisches Interface aktivieren:

interface g0/0

no shutdown

exit

9.1 Subinterfaces IPv4

| Subinterface | VLAN | IP-Adresse |
| --- | --- | --- |
| G0/0.1 | 41 | 10.4.41.254 |
| G0/0.2 | 42 | 10.4.42.254 |
| G0/0.3 | 43 | 10.4.43.254 |
| G0/0.9 | 49 | 10.4.49.254 |

Konfiguration:

interface g0/0.1

encapsulation dot1Q 41

ip address 10.4.41.254 255.255.255.0

interface g0/0.2

encapsulation dot1Q 42

ip address 10.4.42.254 255.255.255.0

interface g0/0.3

encapsulation dot1Q 43

ip address 10.4.43.254 255.255.255.0

interface g0/0.9

encapsulation dot1Q 49

ip address 10.4.49.254 255.255.255.0

Zur Kontrolle:

show ip interface brief

Alle Subinterfaces mussten den Status up/up haben.

10. DHCP für Lager

Für das Lager-VLAN wurde DHCP eingerichtet. Nur die Lagergeräte sollten automatisch IPv4-Adressen erhalten.

ip dhcp pool VLANlager

network 10.4.43.0 255.255.255.0

default-router 10.4.43.254

Danach erhielten LG01 bis LG06 automatisch IP-Adressen aus dem Netz 10.4.43.0/24.

Beispiel LG02:

IPv4 Address: 10.4.43.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.4.43.254

11. IPv4-Adressen der Endgeräte

Die meisten Endgeräte wurden statisch konfiguriert.

11.1 Mitarbeiter-VLAN 41

| Gerät | IPv4-Adresse | Subnet Mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| AE01 | 10.4.41.1 | 255.255.255.0 | 10.4.41.254 |
| AE02 | 10.4.41.2 | 255.255.255.0 | 10.4.41.254 |
| AE03 | 10.4.41.3 | 255.255.255.0 | 10.4.41.254 |
| MA01 | 10.4.41.4 | 255.255.255.0 | 10.4.41.254 |
| BM01 | 10.4.41.11 | 255.255.255.0 | 10.4.41.254 |
| BM20 | 10.4.41.30 | 255.255.255.0 | 10.4.41.254 |
| AE-Printer | 10.4.41.200 | 255.255.255.0 | 10.4.41.254 |
| BM-Printer | 10.4.41.201 | 255.255.255.0 | 10.4.41.254 |

11.2 Verkaufs-VLAN 42

| Gerät | IPv4-Adresse | Subnet Mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| LA11 | 10.4.42.1 | 255.255.255.0 | 10.4.42.254 |
| LA12 | 10.4.42.2 | 255.255.255.0 | 10.4.42.254 |
| LA21 | 10.4.42.3 | 255.255.255.0 | 10.4.42.254 |
| LA22 | 10.4.42.4 | 255.255.255.0 | 10.4.42.254 |
| LA31 | 10.4.42.5 | 255.255.255.0 | 10.4.42.254 |
| LA32 | 10.4.42.6 | 255.255.255.0 | 10.4.42.254 |

11.3 Admin-VLAN 49

| Gerät | IPv4-Adresse | Subnet Mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Adm01 | 10.4.49.1 | 255.255.255.0 | 10.4.49.254 |
| Adm02 | 10.4.49.2 | 255.255.255.0 | 10.4.49.254 |
| Adm-Printer | 10.4.49.200 | 255.255.255.0 | 10.4.49.254 |
| Adm-S1 | 10.4.49.253 | 255.255.255.0 | 10.4.49.254 |

12. WLAN-Konfiguration

Der Access Point LG-AP wurde für die drahtlosen Geräte im Lager konfiguriert.

Einstellungen:

| Einstellung | Wert |
| --- | --- |
| SSID | GRP4 |
| Sicherheit | WPA2-PSK |
| Verschlüsselung | AES |
| Passwort | gsog_grp4 |

Zuerst funktionierte DHCP bei LG03 bis LG06 nicht. Die Meldung war:

DHCP failed. APIPA is being used.

Die Ursache war die Verbindung zwischen LG-SW und LG-AP. Der Access Point funktionierte erst korrekt, nachdem der Duplex-Modus passend eingestellt wurde. Der LG-AP durfte nur Half-Duplex verwenden, nicht Full-Duplex. Danach wurde die Verbindung aktiv und die WLAN-Geräte konnten DHCP verwenden.

13. IPv6-Konfiguration

IPv6 wurde auf dem Router aktiviert:

ipv6 unicast-routing

13.1 IPv6 auf VLAN 41

Für das Mitarbeiter-VLAN wurde auf G0/0.1 eine globale IPv6-Adresse und eine Link-Local-Adresse gesetzt:

interface g0/0.1

ipv6 address FE80::4 link-local

ipv6 address 2001:1234:5678:4::4/64

Adm-S2 bekam eine statische IPv6-Adresse:

IPv6 Address: 2001:1234:5678:4::40

Prefix Length: 64

Default Gateway: FE80::4

BM01 erhielt per SLAAC automatisch eine IPv6-Adresse aus dem Netz:

2001:1234:5678:4::/64

Der IPv6-Ping von BM01 zu Adm-S2 funktionierte erfolgreich.

13.2 IPv6 auf VLAN 43

Für den Browser-Test musste auch LG02 über IPv6 kommunizieren können. Da LG02 im Lager-VLAN 43 ist, wurde auf G0/0.3 IPv6 ergänzt:

interface g0/0.3

ipv6 address FE80::43 link-local

ipv6 address 2001:1234:5678:43::1/64

Danach erhielt LG02 automatisch eine IPv6-Adresse:

2001:1234:5678:43:...

und das Default Gateway:

FE80::43

13.3 IPv6 auf VLAN 49

Da Adm-S1 im Admin-VLAN 49 liegt, musste auch dieses VLAN IPv6 erhalten:

interface g0/0.9

ipv6 address FE80::49 link-local

ipv6 address 2001:1234:5678:49::1/64

Adm-S1 bekam anschließend:

IPv6 Address: 2001:1234:5678:49::10

Prefix Length: 64

Default Gateway: FE80::49

14. Fehleranalyse und Fehlerbehebung

Während der Konfiguration traten mehrere Probleme auf.

14.1 Endgeräte hatten keine IP-Adressen

Einige Endgeräte hatten plötzlich keine IPv4-Adresse mehr eingetragen. Dadurch funktionierten die Pings nicht. Die IP-Adressen wurden erneut über Desktop → IP Configuration eingetragen.

Beispiel AE01:

IPv4 Address: 10.4.41.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 10.4.41.254

Danach konnte AE01 den Router erfolgreich pingen:

ping 10.4.41.254

14.2 BM01 und BM20 konnten nicht kommunizieren

BM01 konnte zunächst weder BM20 noch den Router erreichen. Die VLAN-Zuweisungen und Trunks wurden überprüft.

Verwendete Befehle:

show vlan brief

show interfaces trunk

show ip interface brief

show mac address-table

show spanning-tree vlan 41

Dabei wurde erkannt, dass das Problem im Bereich BM-SW lag. Nach der Überprüfung und Korrektur funktionierte die Kommunikation zwischen BM01, BM20 und dem Router.

Erfolgreiche Tests:

BM01 → BM20

BM01 → Router 10.4.41.254

14.3 WLAN-DHCP funktionierte nicht

Bei LG03 bis LG06 wurde zuerst APIPA verwendet. Das bedeutet, dass kein DHCP-Server erreicht wurde.

Nach der Prüfung stellte sich heraus, dass die Verbindung zwischen LG-SW und LG-AP nicht korrekt aktiv war. Die Ursache lag am Duplex-Modus des Access Points. Nach der Umstellung auf Half-Duplex wurde die Verbindung aktiv und DHCP funktionierte.

14.4 IPv6-Browser-Test funktionierte nicht

Der Browser-Test von LG02 zu Adm-S1 funktionierte zuerst nicht, weil LG02 keine globale IPv6-Adresse hatte. Danach wurde IPv6 für VLAN 43 ergänzt.

Anschließend war noch VLAN 49 ohne IPv6-Konfiguration. Da Adm-S1 im Admin-VLAN 49 liegt, wurde auch G0/0.9 auf dem Router mit IPv6 konfiguriert.

Danach wurde Adm-S1 ins passende IPv6-Netz gesetzt:

2001:1234:5678:49::10/64

15. Verbindungstests

Folgende Tests wurden durchgeführt.

15.1 AE01 zu BM20

ping 10.4.41.30

Ergebnis:

Reply from 10.4.41.30

Der Test war erfolgreich.

15.2 Adm01 zu MA01

ping 10.4.41.4

Ergebnis:

Reply from 10.4.41.4

Der Test war erfolgreich.

15.3 LG04 zu Adm-S1

ping 10.4.49.253

Ergebnis:

Reply from 10.4.49.253

Der Test war erfolgreich.

15.4 BM01 zu Adm-S2 per IPv6

ping 2001:1234:5678:4::40

Ergebnis:

Reply from 2001:1234:5678:4::40

Der Test war erfolgreich.

15.5 LG02 zu Adm-S1 per IPv6

ping 2001:1234:5678:49::10

Dieser Test überprüft, ob LG02 Adm-S1 über IPv6 erreichen kann.

15.6 Browser-Test

Auf LG02 wurde der Webbrowser geöffnet. Da es sich um eine IPv6-Adresse handelt, wurde die Adresse mit eckigen Klammern eingegeben:

http://[2001:1234:5678:49::10]

Der HTTP-Dienst auf Adm-S1 war aktiviert:

Services → HTTP → On

16. Speichern der Konfiguration

Am Ende wurde die Konfiguration auf Router und Switches gespeichert:

write memory

Dies wurde auf folgenden Geräten durchgeführt:

- Adm-R1

- Adm-SW

- AE-SW

- LA-SW

- LG-SW

- BM-SW

17. Fazit

Die Packet-Tracer-Aufgabe wurde erfolgreich bearbeitet. Es wurden VLANs eingerichtet, Access- und Trunk-Ports konfiguriert, Management-IP-Adressen gesetzt, Inter-VLAN-Routing über Router-on-a-Stick eingerichtet, DHCP für das Lager-VLAN aktiviert, WLAN eingerichtet und IPv6 ergänzt.

Während der Bearbeitung traten mehrere Fehler auf, die systematisch untersucht und behoben wurden. Besonders wichtig waren dabei die Befehle:

show vlan brief

show interfaces trunk

show ip interface brief

show ipv6 interface brief

show mac address-table

show spanning-tree vlan 41

Nach Abschluss der Konfiguration funktionierten die geforderten IPv4- und IPv6-Verbindungen. Damit ist die Packet-Tracer-Datei bereit für die Abgabe.

18. Quellen

Cisco Networking Academy:
CCNA – Switching, Routing, and Wireless Essentials
(von der Schule bereitgestellt und empfohlen)

Cisco Packet Tracer 8.x

Projektunterlagen der Schule: Projekt 2026 E2FI1